太港环建〔2026〕35号

关于对太仓东青金属制品有限公司迁扩建

年产2000万根医用毛细管及介植入材料项目

环境影响报告表（含大气专项）的批复

太仓东青金属制品有限公司：

你公司报送的《太仓东青金属制品有限公司迁扩建年产2000万根医用毛细管及介植入材料项目环境影响报告表（含大气专项）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。该项目位于太仓港经济技术开发区春煦路以南，宝得流体以东。项目建成后年产2000万根医用毛细管及介植入材料。该项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会项目备案文件（备案证号：太港管备〔2026〕197号，项目代码：2508-320555-89-01-463484）。

二、根据你公司委托苏州常卫环保科技有限公司（统一社会信用代码：913205050618771132）编制的《报告表》（项目编号：k3q363，编制主持人：周志国，职业资格证书编号：07353143506310065）结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0620号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

（一）按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水管网。项目生活污水和纯水制备浓水接管至江城污水处理厂集中处理。

（二）该项目渗碳废气、清洗废气、酸洗酸雾、光亮清洗废气、除蜡清洗废气、乙醇清洗废气，采用集气罩收集后，经1套碱液喷淋塔+二级活性炭装置（TA001）处理后，通过27米高排气筒（DA001）排放；喷砂、滚磨粉尘，采用密闭集气管道收集后，经布袋除尘装置（TA002）处理后，无组织排放；焊接烟尘、定径油雾、校切油雾、制管油雾、切割油雾、激光焊接烟尘，无组织排放。

项目有组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇、三氯乙烯；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、甲醇、三氯乙烯；厂区内无组织排放的非甲烷总烃均执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。

（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。

（七）按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

四、根据项目区域总量平衡方案，本项目新增污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：

（一）水污染物排放量

化学需氧量0.001021。

（二）大气污染物排放量

VOCs1.410866，颗粒物0.037215。

该项目最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我委批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

太仓港经济技术开发区管理委员会

2026年9月14日

抄送：苏州市太仓生态环境局

太仓港经济技术开发区管理委员会               2026年9月14日印发