赛项名称：机器人轨迹赛

参赛名额：

全市中小学在校学生，分为小学组、中学组，各校可报2队，2人/队，其中一队为甲队，另一队为乙队，每支队伍1个机器人。

比赛规则：

- 比赛场地

起点

终C点

终B点

终A点

100分线

6000

600

1000

80分线

30分线

1000

1000

取物点，直径65mm

边长300mm方形

比赛场地参考示意图

1.1上图为比赛场地的示意图，实际场地以比赛现场公布为准，小学组和中学组比赛场地线路和取物点会设置不同的难度要求。其中场地尺寸为长2800毫米，宽2400毫米。

1.2 场地中分布有宽为20毫米的黑色轨迹线。

1.3 比赛场地有长300毫米×宽300毫米的正方形起点区和长300毫米×宽300毫米的正方形终点区。

1.4取物点物品为易拉罐（直径为6.5cm），取物点外径距轨迹线距离不超过12厘米。

2. 赛场环境

参赛队在设计机器人程序时应考虑多种可能存在的环境并做好应对措施。

2.1 比赛现场提供当地市电标准接口。距离参赛队最近的电源接口可能与参赛队的指定调试桌有一定距离，请自备足够长的电源延长线，同时在现场使用延长线时请注意安全。

2.2 比赛现场为日常照明。大赛组委会不保证现场光照绝对不变。现场可能有随时间而变的阳光，可能会有照相机或摄像机的闪光灯、补光灯或其他赛事未知光线的影响。

2.3 地图铺在地面上，组委会尽力保证场地的平整度，但不排除场地表面有纹路或不平整。

3.机器人要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数 量 | 每支队伍 1台机器人。 |
| 规 格 | 机器人在起点区的最大尺寸为 300mm×300mm（长×宽），离开起点后尺寸不限，参赛选手赛前自行设计和构建机器人。 |
| 控制器 | 每台机器人只允许使用一个控制器。 |
| 传感器 | 机器人允许使用的传感器种类（除循迹卡）、数量、安装位置不限。 |
| 电 池 | 每台机器人电池电压不得超过9伏 。 |
| 检 录 | 机器人可整机入场，但需通过全面检查，以确保符合相关规定。参赛选手应对不符合规定的地方进行修整改进，方可参加比赛。 |

4.任务说明

4.1开始比赛时，将机器人放到起点区，机器人方向朝轨迹线的运行方向，机器人靠近起始区的最前方（靠近黑色轨迹线），并居中摆放，等待裁判员口令。

4.2比赛场地轨迹线的交叉路口标有拐点标识，拐点标识在当场抽签路线后公布；机器人沿轨迹线前进，每正确经过一个得分段就有对应得分。拐点标识将在现场用红色小贴纸标注。

4.3机器人行进过程中，必须沿着轨迹线向前运行，当机器人主体结构垂直投影全部脱离了轨迹线，被认为是脱线运行，视为挑战失败，当前得分有效。如果申请重启，所有得分无效，当机器人沿着轨迹线相反的方向走，行进至上一得分段时，视为挑战失败，当前得分有效，如果申请重启，所有得分无效。

4.4完整过程为从起点沿轨迹到取物点取物，将物体放至终点。其中取物一次，取物点为   处，中学组取物时必须将物体脱离地面搬运。

4.5每校参赛队伍有两队，报名时自行确认甲队和乙队，入场后由甲队代表抽签决定比赛场地图，乙队则为甲队的对称图形为场地图（场地图由组委会赛前确定图形三份，不公布，现场抽签）。

4.6每轮比赛时间为 120 秒

5.比赛流程

5.1 参赛顺序

比赛不分初赛与复赛，参赛队按抽签确定的顺序轮流上场比赛。每个参赛队有一次赛前调试的机会，调试时间结束后即参加比赛。比赛中上一队开始比赛时，会通知下一队候场准备。在规定时间内没有到场的队伍，将视为放弃比赛资格。

5.2编程调试

比赛开始前，统一公布比赛路线布局，参赛队在比赛开始前有60分钟的机器人程序调试时间。裁判组可根据实际情况调整调试时间。

参赛选手需要按照赛场秩序，有序地排队进行编程及调试，不遵守秩序的参赛队可能会被取消参赛资格。编程调试结束后，所有参赛队伍需将机器人放置于裁判指定位置封存，参赛选手未经允许不得再接触机器人，否则将被取消参赛资格。

5.3 赛前准备

准备上场时，参赛选手拿取自己的机器人，在裁判员或者工作人员的带领下进入比赛区。在规定时间内未到场的参赛队将被视为弃权。参赛选手上场时，站立在启动区附近。参赛选手自行将机器人放入启动区，此时机器人的任何部分及其在地面的投影不能超出启动区。

5.4 启动

5.5 裁判员确认参赛队已准备好后，将发出“3，2，1，开始”的倒计数启动口令。随着倒计数的开始，参赛选手可以用手靠近机器人，听到“开始”命令的第一个字，参赛选手可以启动机器人。

5.6 在“开始”命令前启动机器人将被视为“重启”。机器人一旦启动，参赛选手不得接触机器人（重启的情况除外）。

5.7 重启

以下情况需要将机器人回启动区重新启动：

- 参赛选手主动向裁判申请重启的；

- 机器人脱离轨迹线的；

- 选手未经允许接触机器人的；

重启不扣分，重启次数不限，重启全程不停秒表。

5.8 比赛结束

参赛队出现下列情况，裁判将停止计时，并记录时间。

（1）机器人完成所有任务到达终点区；

（2）计时到达 120 秒；

（3）参赛选手主动向裁判示意结束比赛；

5.9 最终评定

比赛结束后，以两轮总分高低先排，其中总分相同的，总时间少的排名靠前。

参赛方式：现场比赛时间、地点另行通知。

附件：

机器人轨迹赛计分表

组别：         学校：                选手：                    （甲队、乙队）

| 序号 | 项目 | 得分与分值 |  |  | 第一轮得分 | 第二轮得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分数线 | 30分 | 80分 | 100分 |  |  |
|  |  | 完成项为1项 | 完成项为2项 | 完成项为3项 |  |  |
| 2 | 取物成功 | 50分 |  |  |  |  |
| 3 | 总分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 时间 |  |  |  |  |  |
| 5 | 两轮总分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 两轮总时间 |  |  |  |  |  |

选手确认签名：          、

裁判员确认签名：